# SOU – stavebné Lučenec

#### Odbor: Mechanik elektronik so zameraním na spotrebnú elektroniku

## Zosilovač 80W pre subwoofer

### Trieda: 3.B

Škol. rok: 2004/2005				   		  Meno: Ján Valentýni

Popis:

Konštrukcia zosilnovača je jednoduchá a všetko je na jednom plošáku. Napájanie je riešené striedavým napätím z toroidného transformátoru a je usmernené Graetzovým mostíkom so štyrmi diódami D5 až D8. Usmernené napätie je vyhladené elektrolytickými kondenzátormi C2, C3 C10, C11. Pre získanie protitaktného signálu na výstupe IO2 je signál z výstupu IO1 prevedený cez odpor R7 do invertujúceho vstupu IO2. Reproduktor je zapojený do uhlopriečky mostíku medzi výstupy IO1 a IO2. Kmitanie v nadakustickom pásme je potlačené Bouchrottov člen zložený s odporu R8 a keramickým kondenzatorom C9. Všetky súčiastky okrem transformátoru sú umiestnené na doske. Aby sa zabránilo výkonovému preťaženiu IO nesmie napájacie napätie zosilnovača prekročiť veľkosť 25V. Jednosmerné napätie by nemalo prekročiť 20mV. Dosahovaný sínusový výkon zosilovača sa pohybuje okolo 98W pri intermodulačnom skreslení 0,2 v pásme kmitočtu 20Hz až 30kHz. Zosilnené napätie sa da v určitých medziach upraviť zmenou odporu R3 a R5.

Zoznam súčiastok:

Rezistory

R1                                     4,7 k

R2, R4                               20 k

R3, R5                               1 k

R6                                     22 k

R7                                     24 k

R8                                     4,7 

Kondenzátory

C1                                    4,7 F/ 25V

C2, C3, C10, C11               4700 F/ 35V

C4, C6                              10 F/ 25V

C5                                    330 pF, keram.

C7, C8, C12, C13               100 nF/ 40V, keram.

C9                                    220 nF/ 40V, keram.

C100                                 10 nF/ 630V, TC 208

Polovodiče

D1, D2, D3, D4                 1N5402

IO1, IO2                           LM3875

Ostatné súčiastky

PO1                                  trubičková poistka 5 x 20 mm, 0,5 A/F

TR1                                  transformátor toroidný 230V/ 2x 17V/ 100 VA

Schéma zapojenia:

Plošný spoj zo strany spojov:

Plošný spoj zo strany súčiastok: