SIEŤOVÁ  KABELÁŽ  POMOCOU  TP

Kabeláž z krútených dvojliniek TP = Twisted Pair:
- netienený (Unshielded twisted pair = UTP)

- tienený každý pár, i celok (Shielded twisted pair = STP)

- tienený len  celok (nie  jednotlivé páry) = ScTP = FTP = Foil TP

Štandardy káblov z krútenej dvojlinky:   
────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────

Kategóia│Prenosové vlastnosti│Popis
────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────

3  │do frekvencie 16MHz │Zodpovedá kategórii 3 a triedy C. Súčasne zodpovedá i štandardu

│                    │TSB67.
        │                    │Prenosové charakteristiky sú definované do najvyššej prenášanej
        │                    │frekvencie 16MHz.
     4  │do frekvencie 20MHz │Zodpovedá požiadavkám kategórie 4 a štandardu TSB67. Prenosové
        │                    │charakteristiky  sú  definované do najvyššej frekvencie  20 MHz.

│                    │Kategória 4 predstavuje nadmnožinu štandardu kategórie 3.
     5  │do frekvencie 100MHz│Zodpovedá požiadavkám kategórie 5 a triedy D, štandardu TSB67 a

│                    │návrhu štandardu TSB95. Prenosové vlastnosti sú definované do

│                    │frekvencie 100MHz.
    5e  │do frekvencie 100MHz│Zodpovedá požiadavkám rozšírenej kategórie 5 a doplneným

│                    │požiadavkám triedy D. Zlepšené prenosové charakteristiky sú

│                    │definované rovnako do frekvencie 100MHz.
     6  │do frekvencie 250MHz│Zodpovedá požiadavkám kategórie 6 a triedy E. Prenosové

│                    │charakteristiky budú definované až do frekvencie 250MHz.
     7  │do frekvencie 600MHz│Zodpovedá požiadavkám kategórie 6 a triedy F. Prenosové

│                    │charakteristiky budú definované až do frekvencie 600MHz.

Zapojenie konektora RJ45:

┌──────────────────────────┐
                   │┌─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┐│
                   ││                        ││
                   ││ 1  2  3  4  5  6  7  8 ││
                   ││                        ││
                   ││                        ││
                   │└────────────────────────┘│
                   └─────────┬──────┬─────────┘
                             └──────┘
Pohľad  na konektor  so strany kontaktov  (zozadu - opačná strana, ako kontakty).

Zapojenie káblov podľa EIA/TIA 568B:

1┌───  oranžovo-biely - Pin 1 o-------------o Pin 1 - oranžovo-biely  ───┐1
2   └───  oranžový       - Pin 2 o-------------o Pin 2 - oranžový        ───┘
┌───────  zeleno-biely   - Pin 3 o-------------o Pin 3 - zeleno-biely    ───────┐2
│  3┌───  modrý          - Pin 4 ............... Pin 4 - modrý           ───┐3  │
│   └───  modro-biely    - Pin 5 ............... Pin 5 - modro-biely     ───┘   │
└───────  zelený         - Pin 6 o-------------o Pin 6 - zelený          ───────┘
   4┌───  hnedo-biely    - Pin 7 ............... Pin 7 - hnedo-biely     ───┐4
    └───  hnedý          - Pin 8 ............... Pin 8 - hnedý           ───┘
Ostatné PINy sú prepokené priamo (v sieťach 10/100Mb/s nevyužité)

Na prepojenie dvoch PC (HUBov, ...) priamo treba použiť prekrížený kábel (CROSS)- druhá strana podľa EIA/TIA 568A:

1┌───  oranžovo-biely - Pin 1 o             o Pin 1 - zeleno-biely    ───┐2

2   └───  oranžový       - Pin 2 o             o Pin 2 - zelený          ───┘
┌───────  zeleno-biely   - Pin 3 o             o Pin 3 - oranžovo-biely  ───────┐1
│  3┌───  modrý          - Pin 4 ............... Pin 4 - modrý           ───┐3  │
│   └───  modro-biely    - Pin 5 ............... Pin 5 - modro-biely     ───┘   │
└───────  zelený         - Pin 6 o             o Pin 6 - oranžový        ───────┘
   4┌───  hnedo-biely    - Pin 7 ............... Pin 7 - hnedo-biely     ───┐4

└───  hnedý          - Pin 8 ............... Pin 8 - hnedý           ───┘

Ostatné PINy sú prepokené priamo (v sieťach 10/100Mb/s nevyužité)

Zapojenie zásuvky na PC sieť:

Pin 5 - modro-biely

Pin 4 - modrý

Pin 3 - zeleno-biely    (oranžovo-biely)

Pin 6 - zelený          (oranžový)

Pin 1 - oranžovo-biely  (zeleno-biely)

Pin 2 - oranžový        (zelený)

Pin 7 - hnedo-biely

Pin 8 - hnedý

Zapojenie konektora RJ11 (telefónny):

┌────────────────────┐
                   │┌─┬──┬──┬──┬──┬──┬─┐│
                   ││                  ││
                   ││    1  2  3  4    ││
                   ││                  ││
                   ││                  ││
                   │└──────────────────┘│
                   └──────┬──────┬─────-┘
                          └──────┘
Pohľad  na konektor  so strany kontaktov  (zozadu - opačná strana, ako kontakty).

Pin 1 - čierny  (nemusí byť použitý)

Pin 2 - červený  - A  (u telefónnej analógovej prípojky)

Pin 3 - zelený   - B  (u telefónnej analógovej prípojky)

Pin 4 - žltý    (nemusí byť použitý)