Dejiny fotografie

Fotografia je z gréckeho slova, ktorého preklad znamená Kreslenie svetlom.

Fotografia zvečňuje zlomok sekundy (moment) pre budúcnosť.

Expozícia – stlačenie spúšťa (osvetlenie filmu)

Prvé  základy fotografovania môžeme hľadať v dielach Aristotela okolo roku 350 pred Kristom. Opísal princíp camery Obscura. Camera Obscura je vlastne uzatvorená krabica, v ktorej sa uprostred jednej strany nachádza malý otvor, cez ktorý sa premietne obraz na protiľahlú stenu, ktorý je otočený dole hlavou.

Prvé pokusy so zachytávaním svetla a vytváraním obrazov začal fotochemickou cestou Joseph Niépce, ktorý v roku 1824 odfotografoval prvú fotografiu, ktorá sa zachovala. S camerou Obscurou na fotocitlivý materiál vytváral malé obrazy, ktoré však nevedel ustáliť a tak skúšal iné svetlu citlivé látky ako asfalt, ktorý na svetle tvrdne. Ako podklad používal cínovú dosku pokrytú asfaltom.

Louis Daguerre bol francúzsky umelec a lekárnik, uznávaný je pre vynález DAGEOROTYPIU /proces fotografovania vylepšil kvalitu fotografie dôrazom na podrobnosti/. Ako médium, používal postriebrenú medenú doštičku, ktorá musela byť dokonalé vyleštená. Pomocou jódu povrch doštičky menil na jodid strieborný. Pri tejto fáze už bola platnička citlivá na svetlo. Osvetlenie (fotografovanie) trvalo od niekoľkých minút až po niekoľko hodín, podľa intenzity svetla. Exponovaná doštička bola v temnote prenesená do ďalšej skrinky, kde na ňu pôsobili pare ortute. Nakoniec, bolo potrebné platničku uložiť do roztoku tisufátu sodného. Tým bola dagerotýpia hotová, doštičku však musel opatrne osušiť a ihneď zaskliť, lebo aj najmenší dotyk zotrel obraz.

Henry Fox Talbot objavil techniku kalotypia, ktorá umožní z jedného negatívu vytvoriť neobmedzený počet kópií. Bežný kresliaci papier napúšťal roztokom kuchynskej soli a dusičnanom strieborným. Ako pozitívny materiál používal chlorostrieborný papier, ktorý pri kopírovaní vložil pod priesvitný negatív a na slnku osvetľoval tak dlho, kým sa obraz nezobrazil.

Analógový fotoaparát (základné časti)

- skladá sa z 2 častí: Telo fotoaparátu

Objektív - Objektív sa pripevní na fotoaparát pomocou bajonetu/závitu

Na tele fotoaparátu sa nachádza:

- Uvoľňovací gombík bajonetu

- Tlačidlo pre samospúšť

- Naťahovacia páčka pre samospúšť

- Počítadlo záberov

- Naťahovacia páčka

- Páčka na stredné prevíjanie filmu

- Spúšť

- Koliesko na nastavenie expozičného času

- Koľajnička pre zábleskové zariadenie

- Káblové pripojenie zábleskového zariadenia

- Závit pre statív

- Uvoľňovacie tlačidlo ozubeného hriadeľa

- Priestor pre film

- Hľadáčik

- Hriadeľ s ozubenými kolieskami

- Uzávierka

Na objektíve sa nachádza:

- Pevný krúžok, na ktorom je vyznačená referenčná čiara

- Za pevným krúžkom sa nachádza pohyblivý krúžok na nastavenie clony

- Pred pevným krúžkom sa nachádza pohyblivý krúžok, ktorý slúži na zaostrenie

Clona je mechanické zariadenie založené na princípe prekrývajúcich sa kovových lamiel, ktorými sa nastavuje veľkosť otvoru v objektíve, a tým ovplyvňuje vnikajúce svetlo.

Clonové čísla: 2;   2,8;   4;   5,6;   8;  11;  16;  22

Uzávierka je mechanizmus, ktorým sa pri stlačení spúšte umožní prechod svetla na film 
po stanovený čas

Expozičné časy:  B; 1s ½s; ¼,s; 1/8s; 1/15s; 1/30s; 1/60s; 1/125s; 1/250s; 1/500s; 1/1000s

Fotografický negatívny materiál

Fotografický film je plastový pás pokrytý tenkou svetlo-citlivou vrstvou.

Filmy rozdeľujme na : čiernobiely a farebný ,

zvitkový a kinofilm ,

negatív a  pozitív – diafilm

Zvitkový  film je to typ fotografického filmu, ktorý je navinutý na cievku a je chránený proti svetlu papierovým pásom. Film sa predáva v dĺžke 12 záberov a 1 záber má rozmery 6 x 6 cm.

## Kino film má po oboch stranách perforáciu (malé dierky). Predáva sa v dĺžkach 12, 24, 36 záberov pričom 1 záber má rozmery 24 x 36 mm.

## Citlivosť filmu je základná veličina, ktorá je nepriamo úmerná k expozícii.

Citlivosť filmu sa udáva v ISO (ASA,DIN).

| ISO | Exp. čas | Clona | Vlastnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  | najmenej citlivý |
| 50 | 1/60s | 5,6 |  |
| 100 | 1/125s | 5,6 | najpoužívanejší |
| 200 | 1/250s | 5,6 |  |
| 400 | 1/500s | 5,6 |  |
| 800 |  |  | najcitlivejší |

Spracovanie negatívneho materiálu

Po vyfotografovaní pretočíme film naspäť do kazety, pričom musíme odistiť hriadeľ 
zo zúbkami. Otvoríme zadný kryt fotoaparátu a vyberieme kazetu. Na spracovanie filmu je potrebné pripraviť chemikálie:  vyvolávací roztok pre negatív a kyslý ustaľovač.

Príprava vývojky

Do nádoby nalejeme približne 5dcl čistej vody (40 °C) a nasypeme obsah menšieho sáčka. Po úplnom rozpustení nasypeme obsah väčšieho sáčka, keď sa aj táto chemikália rozpustí 
dolejeme vodu na 1L.

Príprava ustaľovača

Postup je taký istý ako pri vývojke s tým rozdielom, že konečné množstvo ustaľovača
 je 7,5 dcl.

Vyvolávací proces filmu

Na vyvolanie filmu potrebujeme vývojku, vývojnicu (tank), ktorá je svetlo tesná nádoba s cievkou. Na cievku zasunieme film do žliabkov. Keď je film navinutý na cievke, uložíme ho do vývojnice a svetlo tesne uzavrieme. Tento proces prevádzkujeme v úplnej tme. Po uzatvorení vývojnice, nalejeme vývojku pre negatív a podľa návodu necháme pôsobiť 
6 minút. Po uplynutí tejto doby, roztok vylejeme bez otvorenia nádob. Potom film prepláchneme čistou vodou 3-4 krát. Nalejeme ustaľovač. Ustaľovač necháme pôsobiť 
10 minút, potom môžeme otvoriť vyvolávaciu nádobu a vyliať ustaľovač. Film preperieme v tečúcej vode 30 min. Pri teplote vody cca 18 °C. „Vypraný“ film zavesíme a sušíme pri izbovej teplote 4-6 hodín.

Fotografická zväčšenina - pozitív

V prvom rade potrebujeme pripraviť chemické zložky, vývojku  pre pozitív a kyslý ustaľovač.     Postup je totožný ako pri negatívnom procese. Je potrebné si zaobstarať nasledovné veci: zväčšovací prístroj, chemikálie, 3 misky, 3 pinzety, negatív, spínacie hodiny, červené svetlo, zatemnená miestnosť. Do misiek nalejeme vývojku, prerušovač, ustaľovač. Všade používame osobitnú pinzetu nesmieme ich zameniť inak roztoky vzájomne poškodzujeme. Spínacie hodiny nám zaručujú rovnakú dĺžku osvitu najmä pri väčšom množstve pozitívu. Červená žiarovka slúži na osvetlenie pracoviska a na kontrolu vyvolaných snímok.

Hlavné časti zväčšovacieho prístroja: svetelná skrinka, rám pre negatív, posuvné zariadenie, zaostrovacie  zariadenie, premietacia doska.

Postup pri spracovaní zväčšeniny: vložíme negatív do zväčšovacieho prístroja a nastavíme správny výrez záberu. Ostrosť zväčšeného obrazu závisí predovšetkým od ostrosti negatívu. Osvetlenie papiera musíme v našich amatérskych podmienkach zisťovať skúšobnou metódou. Do maskovacieho rámu vložíme nový papier a osvetlíme. Papier chytíme za okraj a naraz posunieme pod hladinu vývojky, na citlivej vrstve sa nesmú zachytiť bublinky vzduchu, preto počas vyvolávacieho procesu papierom mierne pohybujeme. Po zobrazení obrazu vyberieme papier a necháme odkvapkať, opláchneme v prerušovacom roztoku a preložíme do misky s ustaľovacím roztokom. Tu necháme 5 minút. Po uplynutí tejto doby  „preperieme“ v tečúcej vode 20 minút.  V poslednej fáze fotky usušíme.